temat: Siłowniki hydrauliczne

przeczytać, zrobić notatkę, przerysować rysunek. nauczyć się

Siłowniki hydrauliczne  nazywane są inaczej cylindrami hydraulicznymi lub silnikami hydrostatycznymi. Używane są w różnych układach hydraulicznych ciężkich pojazdów budowlanych oraz mniejszych gabarytowo maszyn (prasy hydrauliczne, maszyny rolnicze, walcarki hutnicze). Ich zadanie polega na zamianie energii pod wpływem ciśnienia, wytworzonego przez ciecz (najczęściej zagęszczony olej), za pomocą której wprawiają poszczególne elementy w ruch.

## Zasada działania siłownika hydraulicznego

Działanie siłownika jest tak proste, jak jego budowa. Różnice w funkcjonowaniu poszczególnych typów siłowników są, ale minimalne. Siłownik jednostronnego działania pracuje w taki oto sposób: ciecz robocza dostaje się pod ciśnieniem do wnętrza cylindra i napiera na tłok, wprawiające go w ten sposób w ruch posuwisto zwrotny. Tłok wraca do pozycji wyjściowej za pomocą sprężyny ściskanej w czasie suwu roboczego, ale też może się to stać pod wpływem ciężaru tłoczyska, urządzenia roboczego oraz obciążenia pochodzącego z zewnątrz.

Działanie siłownika hydraulicznego dwustronnego wygląda nieco inaczej. Są w nim dwie komory, doprowadzające czynnik roboczy, dlatego może być wykonywany ruch także w drugą stronę. W takim siłowniku nie ma sprężyny. Ciecz robocza działa tutaj na obie strony tłoka, a nie na jedną, jak w ww. urządzeniu. Taki siłownik hydrauliczny dwustronnego działania sprawdza się np. w koparkach i żurawiach samochodowych. Operator maszyny dzięki tym urządzeniom może sprawnie manewrować ramieniem pojazdów, zmieniając płynnie kierunek ruchu.